# 충북권 산업단지 대기질 — 가설검정 리포트

생성일: 2026-06-01 14:14 KST  |  표본: 측정소당 최소 2178건 / 총 11065건

# 1. 검정 설계

산단 영향군(오창·복대·봉명·오송) vs 베이스라인(용암)을 Welch t-test로, 측정소 간 차이를 one-way ANOVA로 검정한다. 유의수준 0.05, 효과크기(Cohen's d / η²)를 병기하여 통계적·실질적 유의성을 함께 평가한다.

# 2. 산단 영향군 vs 베이스라인 (Welch t-test)

| 오염물질 | 산단 평균 | 베이스 평균 | 차이 | p-value | 유의 | 효과크기 d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미세먼지 (PM10) | 38.254 | 34.151 | +4.103 | 0.0000 | 유의 | +0.18 (미미함) |
| 초미세먼지 (PM2.5) | 21.273 | 17.739 | +3.535 | 0.0000 | 유의 | +0.26 (작음) |
| 오존 (O3) | 0.047 | 0.044 | +0.004 | 0.0000 | 유의 | +0.19 (미미함) |
| 이산화질소 (NO2) | 0.012 | 0.013 | -0.001 | 0.0000 | 유의 | -0.21 (작음) |
| 아황산가스 (SO2) | 0.002 | 0.002 | +0.000 | 0.0000 | 유의 | +0.20 (미미함) |
| 일산화탄소 (CO) | 0.431 | 0.488 | -0.057 | 0.0000 | 유의 | -0.48 (작음) |

# 3. 측정소 간 차이 (one-way ANOVA)

| 오염물질 | F | p-value | 유의 | η² | 최고 측정소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미세먼지 (PM10) | 37.01 | 0.0000 | 유의 | 0.014 | 복대동 |
| 초미세먼지 (PM2.5) | 75.76 | 0.0000 | 유의 | 0.028 | 오송읍 |
| 오존 (O3) | 16.92 | 0.0000 | 유의 | 0.006 | 복대동 |
| 이산화질소 (NO2) | 140.51 | 0.0000 | 유의 | 0.050 | 복대동 |
| 아황산가스 (SO2) | 71.15 | 0.0000 | 유의 | 0.026 | 복대동 |
| 일산화탄소 (CO) | 154.76 | 0.0000 | 유의 | 0.055 | 용암동 |

# 4. 종합 해석 (DMAIC Analyze)

'산단 영향군'가 '베이스라인'보다 평균 3.53 높음 (p=0.0000, 효과크기 작음 d=0.26).

본 검정은 누적 데이터 단면 분석이며, 평일/주말 분리·다일 누적·시계열 자기상관 보정은 후속 과제다.

자동 생성 — 데이터 누적 시 매일 재검정됨.