# 충북권 산업단지 대기질 — 가설검정 리포트

생성일: 2026-08-10 09:15 KST  |  표본: 측정소당 최소 3790건 / 총 19125건

# 1. 검정 설계

산단 영향군(오창·복대·봉명·오송) vs 베이스라인(용암)을 Welch t-test로, 측정소 간 차이를 one-way ANOVA로 검정한다. 유의수준 0.05, 효과크기(Cohen's d / η²)를 병기하여 통계적·실질적 유의성을 함께 평가한다.

# 2. 산단 영향군 vs 베이스라인 (Welch t-test)

| 오염물질 | 산단 평균 | 베이스 평균 | 차이 | p-value | 유의 | 효과크기 d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미세먼지 (PM10) | 30.837 | 29.397 | +1.440 | 0.0002 | 유의 | +0.07 (미미함) |
| 초미세먼지 (PM2.5) | 17.796 | 15.774 | +2.022 | 0.0000 | 유의 | +0.17 (미미함) |
| 오존 (O3) | 0.044 | 0.042 | +0.002 | 0.0000 | 유의 | +0.12 (미미함) |
| 이산화질소 (NO2) | 0.010 | 0.011 | -0.001 | 0.0000 | 유의 | -0.23 (작음) |
| 아황산가스 (SO2) | 0.002 | 0.002 | +0.000 | 0.0000 | 유의 | +0.15 (미미함) |
| 일산화탄소 (CO) | 0.398 | 0.461 | -0.062 | 0.0000 | 유의 | -0.54 (중간) |

# 3. 측정소 간 차이 (one-way ANOVA)

| 오염물질 | F | p-value | 유의 | η² | 최고 측정소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미세먼지 (PM10) | 22.46 | 0.0000 | 유의 | 0.005 | 복대동 |
| 초미세먼지 (PM2.5) | 72.15 | 0.0000 | 유의 | 0.016 | 오송읍 |
| 오존 (O3) | 17.48 | 0.0000 | 유의 | 0.004 | 복대동 |
| 이산화질소 (NO2) | 213.53 | 0.0000 | 유의 | 0.044 | 복대동 |
| 아황산가스 (SO2) | 83.04 | 0.0000 | 유의 | 0.018 | 복대동 |
| 일산화탄소 (CO) | 239.45 | 0.0000 | 유의 | 0.049 | 용암동 |

# 4. 종합 해석 (DMAIC Analyze)

'산단 영향군'가 '베이스라인'보다 평균 2.02 높음 (p=0.0000, 효과크기 미미함 d=0.17).

본 검정은 누적 데이터 단면 분석이며, 평일/주말 분리·다일 누적·시계열 자기상관 보정은 후속 과제다.

자동 생성 — 데이터 누적 시 매일 재검정됨.